CAPITOLO SESTO

L’INCANTESIMO DELL’ORO: DAI TESORI DI

SHEHRAZÀD ALL’ORO NERO

***

Ne Le mille e una notte, grande importanza è attribuita all’oro, in quanto metallo prezioso che da semplice materiale diviene simbolo di magia e potere, si pensi alla lampada meravigliosa di Aladino o ai sacchi pieni d’oro di Alì Babà o alle ricompense d’oro del Pescatore.

Se all’epoca della narrazione di Shehrazàd l’oro era l’unico metallo prezioso in quei luoghi, oggi, proprio in quell’area geografica è diventato fonte di ricchezza “l’oro nero”, ovvero il petrolio, così definito per il suo elevato valore economico, paragonabile a quello dell'oro, e per il suo colore scuro e viscoso.

Ma cosa è il petrolio?

Il petrolio è un combustibile fossile che ha origine da resti di organismi vegetali e animali che, dopo la morte, sono rimasti sepolti sotto grandi masse di sedimenti per milioni di anni fino a trasformarsi in petrolio, gas naturale e carbone. Questo processo lunghissimo rende i combustibili fossili una fonte di energia non rinnovabile. Il petrolio è una miscela naturale di idrocarburi liquidi e altre sostanze contenuti in rocce sedimentarie. Milioni di anni fa, i fondali marini favorirono la formazione degli idrocarburi: la sostanza organica si accumulava sul fondo ricoperta dai detriti (roccia madre) e, a determinate profondità, temperatura e pressione, e a opera di particolari batteri, si trasformava in idrocarburi. Questi, più leggeri dell'acqua, risalivano verso rocce porose (rocce magazzino) fino a incontrare strati impermeabili e compatti, formando le sacche che costituiscono i giacimenti.

La ricerca inizia con foto aeree o da satellite e prosegue con la sismica a riflessione, che utilizza onde sismiche generate da esplosivi o bolle d'aria compressa per ottenere una mappa del sottosuolo tramite i geofoni. Individuato il luogo, si effettua la perforazione a rotazione con uno scalpello rotante e aste cave d'acciaio sostenute da una torre alta circa 50 metri (derrick). Un apposito fango lubrifica lo scalpello e trasporta i detriti in superficie. Una volta raggiunto il giacimento, il petrolio risale spesso spontaneamente per l'elevata pressione. In mare, si utilizzano impianti jack-up (fino a 150 metri) dotati di sostegni a traliccio scorrevoli che permettono di appoggiare la struttura sul fondale, o impianti semisommergibili (fino a 3000 metri) costituiti da una piattaforma montata su enormi colonne che appoggiano su scafi che ne assicurano il galleggiamento. Al centro dell’impianto vi è un’apertura, chiamata moon pool (piscina della luna), che consente il collegamento tra la piattaforma e la testa del pozzo sul fondale.

Il petrolio estratto viene trattato per eliminare acqua e impurità e trasportato alle raffinerie tramite oleodotti (tubi in acciaio interrati o in superficie) o petroliere (navi cisterna a doppio scafo con sofisticati sistemi di prevenzione agli incidenti). In raffineria il petrolio greggio subisce la distillazione (o raffinazione) nella torre di frazionamento (torre in acciaio alta 30 m e larga 3,5 m). Il greggio viene riscaldato a 400 °C e vaporizzato; i gas salgono nella torre, si raffreddano e condensano su piatti orizzontali forati a diverse altezze. Gli idrocarburi più pesanti (gasolio e cherosene) si depositano sul fondo, mentre quelli che condensano a temperature inferiori (nafta e benzine) risalgono verso l'alto. Oggi il petrolio è la fonte di energia più utilizzata al mondo, impiegata per oltre l'80% per fornire energia e per l'industria petrolchimica.